ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ___

__-го заседания городской Думы города Шахты

Принято __________  2023 года

Об утверждении

Нормативов градостроительного проектирования

муниципального образования «Город Шахты»

В соответствии со статьями 291-294 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Шахты», с учетом выполнения всех процедур, указанных в частях 310 – 314 статьи 3 Положения о составе, порядке подготовки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Шахты» и внесения в них изменений, дополнений», утвержденного постановлением Администрации города Шахты от 23.05.2016 №2603, городская Дума города Шахты

РЕШИЛА:

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Шахты»(далее – Нормативы) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение городской Думы города Шахты от 29.06.2018 №431 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Шахты».

3. Рекомендовать главе Администрации города Шахты (А.Г. Горцевской) дать поручение департаменту архитектуры, градостроительства и территориального развития Администрации города Шахты:

1) разместить Нормативы в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения;

2) разместить Нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Шахты Д.А. Третьякова и комитет городской Думы города Шахты по градостроительству, землепользованию и транспорту (Долгопятов А.Б.).

Председатель городской Думы –

глава города Шахты                                                                                     К.К. Корнеев

Проект вносит: ДАГиТР Администрации города Шахты

Директор ДАГиТР								Е.В. Геращенко

Приложение

к решению городской Думы

города Шахты «Об утверждении Нормативов

градостроительного проектирования

муниципального образования «Город Шахты»

Глава 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ШАХТЫ»

Статья 1. Общие положения

1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Шахты» (далее – Нормативы) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Областного закона от 14.01.2008 №853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области», технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство.

2. Нормативы содержат:

1) совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, указанными в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Областном законе от 14.01.2008 №853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Город Шахты»;

2) предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, предусмотренными пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Областным законом от 14.01.2008 №853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области», населения муниципального образования «Город Шахты» и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Город Шахты».

3. В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека Нормативы подлежат применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных концепций развития, программ комплексного развития социальной сферы, систем коммунальной и транспортной инфраструктуры. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации.

4. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Шахты» включают в себя:

1) основную часть. Расчетные показатели, предусмотренные частью 4 статьи 292Градостроительного кодекса Российской Федерации и Областным законом от 14.01.2008 №853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов. Обоснование нормативных значений для всех объектов местного значения городского округа, включённых в основную часть, на основе действующей нормативной базы;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов.

5. Нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных правоотношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Шахты», независимо от их организационно-правовой формы.

6. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов, являются приложением к настоящим Нормативам и не подлежат публикации.

Статья 2. Определение целей нормирования в увязке с документами стратегического планирования

1. Стратегическое планирование в муниципальном образовании «Город Шахты» регулируется следующими нормативно правовыми актами:

- Областной закон от 20.10.2015 №416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской области»;

- постановление Правительства РО от 26.12.2018 №864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

- постановление Правительства РО от 29.12.2018 №885 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

- постановление Правительства РО от 16.12.2015 №170 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Ростовской области, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ростовской области»;

- решение городской Думы города Шахты от 26.11.2015 №45 «Об утверждении «Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Шахты»;

- Стратегия социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года;

- постановление Администрации города Шахты от 21.12.2015 №6886 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Прогноза социально-экономического развития города Шахты на среднесрочный период и Прогноза социально-экономического развития города Шахты на долгосрочный период»;

- постановление Администрации города Шахты от 02.10.2018 №5090 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Шахты»;

- постановление Администрации РО от 21.12.2007 №510 «Об утверждении схемы территориального планирования Ростовской области»;

- решение городской Думы города Шахты от 25.12.2008 №533 «Об утверждении Генерального плана городского округа муниципального образования «Город Шахты» на 2008 - 2015 годы» с учетом решения городской Думы города Шахты о продлении срока действия Генерального плана городского округа муниципального образования «Город Шахты» до 2030 года, решения Ростовского областного суда от 02.10.2020 №3а-274/2020 «О признании частично недействующим решения городской Думы города Шахты от 25.12.2008 «533 (ред. от 24.12.2015) «Об утверждении Генерального плана городского округа муниципального образования «Город Шахты» на 2008-2015 годы».

2. В связи с тем, что в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года муниципальное образование «Город Шахты» является потенциальным индустриальным полюсом роста, Стратегией социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года определен сценарий развития города на долгосрочную перспективу с целью постановки стратегических целей. Предполагается поступательное развитие города как индустриального полюса роста, соответственно стабилизация экономической, демографической, социальной и других сфер. Стратегия социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года всецело направлена на реализацию Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

3. Основными сферами, для развития которых установлены цели Стратегического планирования Ростовской области и муниципального образования «Город Шахты», являются социальная, экономическая и пространственная. Нормативы разработаны с учетом целей и задач социально-экономического развития, установленных документами стратегического планирования городского округа и Ростовской области.

4. Цель разработки Нормативов –  создание комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Города Шахты», на основе:

1) установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, включая объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) обеспечения населения объектами благоустройства территории, в соответствии с положениями настоящих Нормативов и Правил благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты.

5. Задачи разработки Нормативов:

1) реализация полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Шахты»;

2) формирование системы нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории муниципального образования «Города Шахты», обеспечение формирования на всей территории городского округа комфортной городской среды;

3) реализация Генерального плана городского округа на основании подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования, создания объектов местного значения на основании документации по планировке территории;

4) обеспечение разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

6. Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития муниципального образования «Города Шахты», с учетом особенностей освоения его отдельных территорий и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе: объектами социального и коммунально-бытового назначения; доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, объектами комплексного благоустройства территорий; в целях предупреждения и устранения воздействия негативных факторов окружающей среды на население, а также обеспечения безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Статья 3. Перечень областей нормирования, для которых Нормативами установлены расчетные показатели

1. В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 №71, а также положениями статьи 294Градостроительного кодекса Российской Федерации, Нормативами установлены предельные значения расчетных показателей в следующих областях:

- в области транспорта, автомобильных дорог местного значения городского округа;

- в области энергетики (электро- и газоснабжение), тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения;

- в области образования;

- в области физической культуры и массового спорта;

- в сфере культуры и искусства;

- в сфере здравоохранения;

- в области обеспечения населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- в области жилищного строительства;

- в области озеленения территории;

- в области парковочного пространства;

- в области велоинфраструктуры;

- в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

- в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

Статья 4. Сведения о дифференциации (районировании) территорий, относящихся к планировочным районам города

Нормативами установлены единые нормативные показатели для всей территории муниципального образования «Город Шахты», за исключением отдаленных территорий бывших поселков Аютинский, Таловый, Майский, поселка бывшей шахты «Наклонная», для которых в Нормативах применяются отдельные нормы максимально допустимого уровня территориальной доступности для некоторых видов объектов местного значения.

Статья 5. Транспорт, автомобильные дороги местного значения

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов транспорта, автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Наименование вида объекта, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения, плотность автомобильных дорог, км на 1 кв. км | 4 | Не нормируется |
| Остановки общественного городского транспорта |  |  |
| -в зонах застройки индивидуальными жилыми домами | не нормируется | 600 метров |
| -в зонах многоквартирной жилой застройки, общественно-деловой застройки | не нормируется | 400 метров |
| -в зонах промышленной застройки | не нормируется | 500 метров |
| -на прочих территориях | не нормируется | 1000 метров |
| Автомобильные стоянки | 330 мест на 1000 населения для существующей застройки, 1 машино-место на 1 квартиру в районах нового строительства, за исключением индивидуального жилого строительства. Площадь 1 парковочного места, без учета проездов и разворотных радиусов – 12,5 кв. м. |  |
| Многоуровневые автостоянки |  | 1000 метров |
| Наземные стоянки |  | 800 метров |

Статья 6. Энергетика (электро- и газоснабжение), тепло-, и водоснабжения населения, водоотведение

1. Электроснабжение.

Нормативы потребления электрической энергии в генеральном плане следует принимать в соответствии с постановлением РСТ РО от 12.10.2017 №47/1 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Ростовской области».

1) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа (за исключением домов, жилых домов, в том числе общежитий квартирного типа, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения) приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, необорудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч. В месяц на человека | 1 | 132 | 82 | 63 | 51 | 45 |
|  |  | 2 | 170 | 105 | 82 | 66 | 58 |
|  |  | 3 | 192 | 119 | 92 | 75 | 65 |
|  |  | 4 и более | 208 | 129 | 100 | 81 | 71 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и необорудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт-ч. В месяц на человеа | 1 | 182 | 113 | 87 | 71 | 62 |
|  |  | 2 | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 |
|  |  | 3 | 235 | 145 | 113 | 91 | 80 |
|  |  | 4 и более | 249 | 154 | 120 | 97 | 85 |

2) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

| Категория жилых помещений | Единица измерения | Кол-во комнат в жилом помещении | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| Для домов до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения в отопительный период | кВт-ч. В месяц на человека | 1 | 2092 | 1297 | 1004 | 816 | 711 |
|  |  | 2 | 2698 | 1673 | 1295 | 1052 | 917 |
|  |  | 3 | 3054 | 1894 | 1466 | 1191 | 1038 |
|  |  | 4 и более | 3305 | 2049 | 1586 | 1289 | 1124 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения вне отопительного периода | кВт-ч. В месяц на человека | 1 | 242 | 150 | 116 | 94 | 82 |
|  |  | 2 | 312 | 193 | 150 | 122 | 106 |
|  |  | 3 | 353 | 219 | 169 | 138 | 120 |
|  |  | 4 и более | 382 | 237 | 183 | 149 | 130 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения в отопительный период |  | 1 | 2142 | 1328 | 1028 | 835 | 728 |
|  |  | 2 | 2527 | 1567 | 1213 | 986 | 859 |
|  |  | 3 | 2763 | 1713 | 1326 | 1078 | 939 |
|  |  | 4 и более | 2934 | 1819 | 1408 | 1144 | 998 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения вне отопительного периода | кВт-ч. В месяц на человека | 1 | 292 | 181 | 140 | 114 | 99 |
|  |  | 2 | 344 | 214 | 165 | 134 | 117 |
|  |  | 3 | 376 | 233 | 181 | 147 | 128 |
|  |  | 4 и более | 400 | 248 | 192 | 156 | 136 |
| Для домов после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения в отопительный период | кВт-ч. В месяц на человека | 1 | 793 | 492 | 381 | 309 | 270 |
|  |  | 2 | 1023 | 634 | 491 | 399 | 348 |
|  |  | 3 | 1158 | 718 | 556 | 451 | 394 |
|  |  | 4 и более | 1253 | 777 | 601 | 489 | 426 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения вне отопительного периода | кВт-ч. В месяц на человека | 1 | 242 | 150 | 116 | 94 | 82 |
|  |  | 2 | 312 | 193 | 150 | 122 | 106 |
|  |  | 3 | 353 | 219 | 169 | 138 | 120 |
|  |  | 4 и более | 382 | 237 | 183 | 149 | 130 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения в отопительный период | кВт-ч. В месяц на человека | 1 | 843 | 523 | 405 | 329 | 287 |
|  |  | 2 | 995 | 617 | 477 | 388 | 338 |
|  |  | 3 | 1087 | 674 | 522 | 424 | 370 |
|  |  | 4 и более | 1155 | 716 | 554 | 450 | 393 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения вне отопительного периода | кВт-ч. В месяц на человека | 1 | 292 | 181 | 140 | 114 | 99 |
|  |  | 2 | 344 | 214 | 165 | 134 | 117 |
|  |  | 3 | 376 | 233 | 181 | 147 | 128 |
|  |  | 4 и более | 400 | 248 | 192 | 156 | 136 |

3) нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах следует принимать в соответствии с постановлением РСТ РО от 30.05.2017№19/2 «Об установлении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области».

4) в проектах планировки расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства общественных зданий и промышленных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

5) сети и объекты электроснабжения проектируются в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

2. Газоснабжение.

Нормативы потребления природного газа на потребление пищи и подогрев воды, на отопление местными отопительными приборами для генеральных планов и проектов планировки следует принимать в соответствии с постановлением РСТ РО от 24.08.2012№29/105 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях при использовании природного газа на территории РО».

1) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях при использовании природного газа приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3.

| № п/п | Направление использования газа | Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приготовление пищи с использованием газовых плит | 13 куб. м/чел. |
| 2. | Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-технических нужд (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) |  |
| 2.1 | с использованием газовой плиты | 8 куб. м/чел. |
| 2.2 | с использованием газового нагревателя | 16,52 куб. м/чел. |
| 3. | Отопление (при отсутствии центрального отопления) | 12,4 куб. м/1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц отопительного периода |

3. Теплоснабжение.

1) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в генеральном плане следует принимать в соответствии с постановлением РСТ РО от 29.07.2014№39/19 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области».

2) согласно постановлению РСТ РО от 29.07.2014№39/19 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области» норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области принимается в размере 0,0239 Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома.

3) расчетные расходы тепла для проектов планировки, при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных зданий и сооружений, должны определяться по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к одному квадратному метру общей площади зданий, в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 №280.

4. Водоснабжение и водоотведение

1) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в генеральном плане следует принимать в соответствии с постановлением РСТ РО от 29.08.2019№39/3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ростовской области» приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4.

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления по холодному водоснабжению (куб. м на 1 чел. в мес.) | Нормативы потребления по горячему водоснабжению (куб. м на 1 чел. в мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,32 | 3,04 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 4,36 | 3,10 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 4,41 | 3,15 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,22 | 2,93 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,85 | 2,50 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | - |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 7,46 | - |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 7,56 | - |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 4,66 | - |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | - |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,86 | - |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 | - |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,32 | - |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,72 | - |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,64 | - |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 3,07 | 1,81 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | - |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 7,46 | - |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 6,75 | - |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 7,56 | - |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | - |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,95 | - |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | - |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, душами | 5,60 | - |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 5,65 | - |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, унитазами | 3,10 | - |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками | 3,15 | - |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ванной длиной 1500-1550 мм | 4,96 | - |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,32 | - |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками | 1,01 | - |
| 31 | Коммунальные квартиры, в т. ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 4,88 | - |
| 32 | Коммунальные квартиры, в т. ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом | 1,93 | 1,34 |
| 33 | Коммунальные квартиры, в т. ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом | 3,26 | - |
| 34 | Коммунальные квартиры, в т. ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, унитазом | 4,29 | - |
| 35 | Коммунальные квартиры, в т. ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ваннами | 5,68 | - |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами | 2,39 | - |

2) нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях определяются исходя из суммы нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях с учетом степени благоустройства жилищного фонда.

3) нормативы потребления холодной, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах устанавливаются постановлением РСТ РО от 30.05.2017№20/10 «Об установлении нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области».

4) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек принимается в соответствии с постановлением РСТ РО от 26.04.2013№10/5 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории РО».

5) в проектах планировки удельное среднесуточное водопотребление для отдельных зданий следует принимать в соответствии СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

5. Связь

Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования», СП 134.13330.2022 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Статья 7.Образование

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов образования местного значения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Дошкольные образовательные организации, в том числе: | мест/1000 человек | 64 | Радиус пешеходной доступности - 500 м. Радиус пешеходной доступности в условиях стеснённой городской застройки и труднодоступной местности- 800 м |
| - общего типа |  | 45 |  |
| - специализированного типа, в том числе: |  | 14 | Не нормируется |
| - оздоровительные |  | 5 |  |
| Общеобразовательные учреждения: - начального общего и основного общего образования (I-IX классы); | мест/1000 человек | 111 | Радиус пешеходной доступности - 500 м. Радиус пешеходной доступности в условиях стеснённой городской застройки и труднодоступной местности- 800 м. Для отдаленных территорий транспортная доступность – 30 – 40 мин. |
| - среднего общего образования) образования (X-XI классы) | мест/1000 человек | 22 |  |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат | % общего числа школьников | 8 | Транспортная доступность – 30 – 40 мин. |
| Образовательные учреждения дополнительного образования детей, в том числе: | % общего числа школьников | 10 |  |
| - дворец (дом) творчества школьников | % | 3,3 |  |
| - станция юных техников | % | 0,9 |  |
| - станция юных натуралистов | % | 0,4 |  |
| - станция юных туристов | % | 0,4 |  |
| - детско-юношеская спортивная школа | % | 2,3 |  |
| - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % | 2,7 |  |

Статья 8.Физическая культура и массовый спорт

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов физической культуры и массового спорта  местного значения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Физкультурно-спортивные сооружения (территория) | га / 1000 человек | 0,7-0,9 га | Транспортная доступность – 30 – 40 мин.. |
| Спортивные залы | мест/1000 человек | 60-80 |  |
| Бассейн общего пользования | м2 зеркала воды / 1000 человек | 20-25 |  |
| Детско-юношеская спортивная школа | % общего числа школьников | 2,3 |  |

Статья 9. Культура и искусство

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов культуры и искусства местного значения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Общедоступная библиотека | объектов на 20 тыс. человек | 1 (9 единиц)* | Транспортная доступность в течение 1 часа |
| Детская библиотека | объектов на 7 тыс. детей | 1 (5 единиц)* |  |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объектов независимо от количества населения | 2 |  |
| Краеведческий музей | объектов на населенный пункт с населением от 150 тыс. до 500 тыс. чел | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |
| Художественный музей |  | 1 |  |
| Тематический музей |  | 3 |  |
| Театр по видам искусств | объектов на населенный пункт с населением от 200 тыс. до 500 тыс. чел | 1 на 200 тыс. человек | Транспортная доступность 30-40 минут |
|  | зрительских мест на 1000 человек | 4-5 |  |
| Концертный зал | объектов независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |
|  | мест на 1000 человек | 4-5 |  |
| Концертный творческий коллектив | объектов независимо от количества населения | 1 | - |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | объектов на населенный пункт с населением от 100 тыс. до 500 тыс. чел | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |
| Дом культуры (дворец культуры) | объектов на населенный пункт с населением от 200 тыс. до 500 тыс. чел | 1 на 50 тыс. чел. (5 единиц)* | Транспортная доступность 30-40 минут |
|  | мест на 1000 человек | 6-8 |  |
| Учреждения культуры клубного типа (отдаленные территории города) | объектов на населенный пункт с населением от 25 тыс. до 100 тыс. чел | 1 на 25 тыс. чел. (5 единиц)* | Транспортная доступность 15-30 минут |
|  | мест на 1000 человек | 6-8 |  |
| Парк культуры и отдыха | объектов на 30 тыс. чел | 1 | Транспортная доступность 15-30 минут |
| Кинозал | объектов на 20 тыс. чел | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |
| Примечание: * В скобках приведены нормы расчета сетевых единиц |  |  |  |

Статья 10. Здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | коек/1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47. Для беременных женщин и рожениц (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) – 0,85 (из общего числа коек в стационарах). Для детей норму на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 час |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | коек/1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47. Для детей норму на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5 | не нормируется |
| Полустационарные учреждения, в том числе дневные стационары | коек/1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1,42 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 час |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену / 1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 | Радиус пешеходной доступности1 000 м. Для отдаленных территорий транспортная доступность – 30 – 40 мин. |
| Консультативно-диагностический центр | объект на 250 000 человек | 1 | не нормируется |
| Станция (подстанция) скорой помощи | объект | 1 на 10 тыс. чел. | Радиус доступности 15 мин. на специальном автомобиле |
| Аптека | объект | 1 на 20 тыс. чел. | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно-, двух-этажной застройке – 800 м. Для отдаленных территорий транспортная доступность – 30 – 40 мин. |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей площади / 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 |  |
| Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | объект | 1 на городской округ | не нормируется |

Статья 11. Торговля, общественное питания и бытовое обслуживание

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области обеспечения населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Торговые объекты, всего в том числе: - продовольственных товаров; -непродовольственных товаров | количество торговых объектов | 650 291 359 | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно- и двухэтажной застройке – 800 м. |
| Магазин кулинарии | м2 торговой площади / 1000 человек | 6 (3)* |  |
| Ярмарка, розничный рынок | количество мест проведения | 9 |  |
| Объекты общественного питания | мест/1000 человек | 40 (8)* |  |
| Объекты бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | рабочих мест / 1000 человек | 9 (2)* 5 (2)* |  |
| Нестационарные торговые объекты | м2 торговой площади / 1000 человек | 134 | не нормируется |
| Прачечные, всего в том числе: - прачечные самообслуживания; - фабрики- прачечные | кг белья в смену | 120 (10)* 10 (10)* 110 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. |
| Химчистки, всего в том числе: - химчистки самообслуживания; - фабрики-химчистки | кг вещей в смену | 11,4 (4)* 4 (4)* 7,4 |  |
| Банно-оздорови-тельный комплекс, баня, сауна | помывочных мест/1000 человек | 5 |  |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | 4 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 ч. |
| Примечание: В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе |  |  |  |

Статья 12. Жилищное строительство

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1.

| Наименование вида объекта, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |
| --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность общей площадью жилищного фонда, м2 на 1 жителя | 27,2 |

2. Для жилищного строительства, ведущегося на коммерческой основе, жилищная обеспеченность устанавливается на основе задания на проектирование.

2.1. Ориентировочная структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта приведена в таблице 12.2.

Таблица 12.2.

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома (квартиры) в расчете на одного человека, м2 |
| --- | --- |
| Престижный (бизнес – класс) | 40 - 45 |
| Стандартный (эконом – класс) | 30 - 35 |
| Социальный (муниципальное жилище) для расчетов в проектах | 20 на перспективу в соответствии с изменением законодательства |
| Специализированный | В соответствии со специальными нормами и правилами |

Статья 13. Озеленение территории

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов озеленения территории местного значения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1.

| Озелененные территорий общего пользования | Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека |
| --- | --- |
| Общегородские | 10 |
| Жилых районов | 6 |
| Примечание: Площадь озеленённой территории микрорайона (квартала) с застройкой многоквартирными жилыми домами (без учёта участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории жилой зоны микрорайона (квартала), включающей в себя непосредственно территории жилой застройки и территории общего пользования. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. Не менее 50% дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. |  |

2. Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами озеленения территории приведены в таблице 13.2.

Таблица 13.2.

| Наименование объектов | Максимально допустимый уровень территориальной доступности, не более: | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Парк | 20 мин – на общественном транспорте для городских парков 15 мин – на общественном транспорте для районных парков 5 мин – пешком, для местных парков | Рекомендуемая площадь территории парка: не менее 15 га – для городских парков; не менее 10 га – для районных парков не менее 1 га – для местных парков (микрорайона) |
| Сад | Транспортная доступность: 1-5 мин – пешком | Рекомендуемая площадь территории сада: не менее 3 га – для городских садов; не менее 1 га – для районных садов; не менее 0,15 га – для локальных садов |
| Сквер | Транспортная доступность: 2 мин – пешком | Рекомендуемая площадь территории сквера – не менее 0,5 га. Допускается уменьшать минимальную площадь территории сквера до 0,1 га в условиях: - градостроительной реконструкции; - благоустройства существующих скверов и (или) территорий, предназначенных для размещений скверов |
| Бульвар | Не устанавливается | Ширина бульваров: по оси улиц – не менее 18 м с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – не менее 10 м |
| Примечание: При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими зелёными насаждениями и водоёмами. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. Дорожно-тропиночную сеть парков, садов и скверов следует формировать с учётом рекреационных нагрузок, функционального назначения и ёмкости территории. Трассировку дорожно-тропиночной сети рекомендуется проводить по основным путям движения пешеходов и кратчайшим расстояниям от остановочных пунктов, спортивных, досуговых и игровых площадок |  |  |

3. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, зеленых зон приведено в таблице 13.3.

Таблица 13.3

| Тип объекта | Число единовременных посетителей на площадь объекта, чел/га |
| --- | --- |
| Городские парки | 100 |
| Парки зон отдыха | 70 |
| Лесопарки (городские леса) | 10 |

4. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников приведено в таблице 13.4.

Таблица 13.4.

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства |  | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения |  | 5,0 | 1,5 |
| Край трамвайного полотна |  | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки |  | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы |  | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада |  | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. |  | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки |  | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: | - газопровод, канализация | 1,5 | - |
|  | - тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
|  | - водопровод, дренаж | 2,0 | - |
|  | - силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |
| Примечание: Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений. Расстояние от инженерных сетей, а также отступ от бордюра, примыкающего к проезжей части улиц и дорог до кадки с растениями или защитных прикорневых барьеров, следует принимать не менее 500 мм. При устройстве защитных прикорневых барьеров (не более чем с двух сторон от ствола) в зависимости от высоты кроны деревьев их высадка может проводиться на расстоянии от инженерных сетей и бордюров улиц и дорог, м, не менее: - 0,5 – для деревьев с высотой кроны менее 5 м; - 1,0 – для деревьев с высотой кроны от 5 до 20 м. Для деревьев с высотой кроны менее 5 м допускается устройство прикорневых барьеров с четырех сторон от ствола, без ограничения роста их корней вглубь. |  |  |  |

5. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон, % приведена в таблице 13.5.

Таблица 13.5.

| Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), м | Минимальная площадь озеленения территории СЗЗ, % |
| --- | --- |
| до 300 м | 60 |
| св. 300 - 1000 м | 50 |
| св. 1000 - 3000 м | 40 |
| Примечание: В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. |  |

Статья 14. Парковочное пространство

1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов парковочного пространства местного значения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1.

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетный показатель, единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых зон* |  |  |
| Многоквартирные жилые дома по уровню комфорта: | Обеспеченность машино-местами для постоянного хранения автотранспорта, машино-мест на 1000 жителей | 250 (расчетное значение для разработки документов территориального планирования |
| Бизнес-класс, престижное жилье |  | 300 |
| Комфорт-класс, эконом-класс |  | 230 |
| *при определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, средства индивидуальной мобильности) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: а) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски:0,5; б) мотоциклы и мотороллеры без колясок :.0,28; в) мопеды и средства индивидуальной мобильности:.0,1 |  |  |
| Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон |  |  |
| Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | Машино-место на количество преподавателей | 4 |
| Объекты среднего и высшего профессионального образования | Машино-место на количество преподавателей, студентов в одну смену | 4 (для преподавателей) 10 (для студентов) |
| Гостиницы высших категорий 4-5 «звезд» | Машино-место на количество номеров | не менее 30% от количества номеров для посетителей; не менее 10% от количества номеров для обслуживающего персонала |
| Гостиницы иных категорий | Машино-место на количество номеров | 20% от количества номеров; не менее 10% от количества номеров для обслуживающего персонала |
| Объекты обслуживающей, административной, общественной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей | Машино-место на м2 общей площади | 50 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Машино-место на количество человек, работающих в двух смежных сменах | 7 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | Машино-место на 1000 работников в двух смежных сменах | 160 |
| Объекты физической культуры и спорта: - общей площадью менее 1000м2; - общей площадью 1000м2 и более | Машино-место на м2 общей площади | 25-40 40-55 |
| Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения | В соответствии с СП 158.13330.2014 |  |
| Объекты для оздоровительных целей (кемпинги, базы отдыха) | Машино-место на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 4 |
| Земельные участки садов, скверов, парков, пляжей, комплексов аттракционов, луна-парков, аквапарков, специальных парков | Машино-место на 100 единовременных посетителей | 20 |
| Кладбища, крематории | Машино-место на площадь земельного участка | 0,1 га |
| Автомобильные и железнодорожные вокзалы | Машино-место на количество пассажиров в час пик | 10 |
| Магазины с площадью торговых залов до 100 м2 Магазины с площадью торговых залов от 100 м2до 1000 м2 Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 1000 м2или общей площадью более 1500 м2 | Машино-место на 100 м2 торговой площади | 2 участка) 3 (допускается размещение парковок за пределами земельного участка) 5 (допускается размещение 50% парковок за пределами земельного участка) |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | для постоянного хранения автотранспорта: 800 – в зонах жилой застройки; для временного хранения автотранспорта: 200 – до входов в жилые дома, до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания; 250 – до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий; 400 – до входов в парки, стадионы, места массового пребывания людей |

Статья 15. Велоинфраструктура

1. Расчетные показатели для объектов велоинфраструктуры следует принимать согласно таблице 15.1.

Таблица 15.1.

| Наименование вида объекта, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов, мин |
| --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов, км/кв. км территории | 0,15 | Не нормируется |
| Велопарковки: |  | 5 (для кратковременного хранения) 20 (для долговременного хранения) |
| на 1 квартиру в многоквартирных домах | 0,8 |  |
| на 100 м2 торговой площади | 4 |  |
| на 100 м2 офисной площади | 2 |  |
| начальные и средние образовательные организации, на 100 учащихся | 50 |  |
| высшие и средние специальные образовательные организации, на 100 студентов | 50 |  |
| спортивные организации, на 100 посетителей | 35 |  |
| больницы и поликлиники, на 100 коек или посетителей в смену | 30 |  |
| объекты для оздоровительных целей (кемпинги, базы отдыха), на 100 отдыхающих | 20 |  |
| парки, на 100 отдыхающих | 20 |  |
| парковки для средств индивидуальной мобильности | Принимается как для велопарковок | Принимается как для велопарковок |

Статья 16. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий

1. Расчетные показатели для объектов, предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, следует принимать согласно таблице 16.1.

Таблица 16.1.

| Наименование вида объекта, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- |
| Пожарные депо, объект | В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах – 10 минут в одну сторону |

Статья 17. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

1. Расчетные показатели для объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и нормативы накопления твердых коммунальных отходов следует принимать по таблице 17.1.

Таблица 17.1.

| № п/п | Наименование категории объектов, на которых образуются отходы | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норма | норматив накопления отходов |  | плотность отходов, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | м3/год |  |
| Домовладения |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 339,199 | 2,945 | 115,167 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 379,924 | 3,326 | 114,243 |
| 1. Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 кв. метр общей площади | 26,877 | 0,311 | 86,488 |
| 1.2 | Банки, финансовые учреждения | 1 кв. метр общей площади | 15,150 | 0,284 | 53,263 |
| 1.3 | Отделения связи | 1 кв. метр общей площади | 17,788 | 0,295 | 60,385 |
| 1.4 | Административно-офисные учреждения | 1 кв. метр общей площади | 13,191 | 0,138 | 95,319 |
| 1.5 | Типографии | 1 кв. метр общей площади | 1,506 | 0,037 | 40,608 |
| 2. Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Продовольственные магазины | 1 кв. метр общей площади | 79,923 | 1,450 | 55,102 |
| 2.2 | Промтоварные магазины | 1 кв. метр общей площади | 44,553 | 0,787 | 56,597 |
| 2.3 | Павильоны, палатки, киоски, лотки, магазины мелкооптовой торговли | 1 кв. метр общей площади | 14,799 | 0,251 | 58,998 |
| 2.4 | Супермаркеты (универмаги) | 1 кв. метр общей площади | 58,117 | 0,534 | 108,931 |
| 2.5 | Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 9,138 | 0,091 | 100,186 |
| 2.6 | Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 3,194 | 0,041 | 77,657 |
| 2.7 | Складские помещения | 1 кв. метр общей площади | 3,591 | 0,032 | 111,492 |
| 2.8 | Оптовые базы | 1 кв. метр общей площади | 45,415 | 0,512 | 88,778 |
| 3. Организации транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | 1 машино-место | 130,520 | 3,564 | 36,623 |
| 3.2 | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 676,488 | 8,137 | 83,133 |
| 3.3 | Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 28,513 | 0,431 | 66,187 |
| 3.4 | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 65,953 | 0,515 | 128,055 |
| 3.5 | Автомойки | 1 машино-место | 281,152 | 3,262 | 86,192 |
| 3.6 | Железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 36,671 | 0,284 | 129,067 |
| 4. Образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | 1 ребенок | 141,898 | 1,075 | 131,985 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | 1 учащийся | 30,150 | 0,305 | 98,809 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс | 1 учащийся | 35,972 | 0,291 | 123,828 |
| 4.4 | Детские дома, интернаты | 1 место | 417,919 | 3,446 | 121,270 |
| 5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 34,726 | 0,342 | 101,533 |
| 5.2 | Библиотеки, архивы | 1 место | 32,835 | 0,352 | 93,408 |
| 5.3 | Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 7,638 | 0,100 | 76,538 |
| 5.4 | Спортивные арены, стадионы | 1 место | 18,369 | 0,160 | 114,553 |
| 5.5 | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 11,521 | 0,307 | 37,475 |
| 5.6 | Парки, зоопарки, ботанические сады | 1 кв. метр общей площади | 0,104 | 0,001 | 110,525 |
| 5.7 | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 291,878 | 3,322 | 87,869 |
| 5.8 | Плавательные бассейны | 1 место | 20,299 | 0,281 | 72,211 |
| 5.9 | Пляжи | 1 место | 7,751 | 0,155 | 50,053 |
| 5.10 | Игровые клубы (компьютерные, интернет-кафе, игровые зоны, бильярдные) | 1 место | 28,515 | 0,312 | 91,349 |
| 6. Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 192,789 | 2,030 | 94,963 |
| 7. Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 10,486 | 0,233 | 45,051 |
| 7.2 | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов | 1 кв. метр общей площади | 15,155 | 0,194 | 78,021 |
| 7.3 | Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 8,074 | 0,213 | 37,892 |
| 7.4 | Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 5,349 | 0,115 | 46,687 |
| 7.5 | Парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны | 1 кв. метр общей площади | 148,933 | 2,682 | 55,525 |
| 7.6 | Гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы | 1 место | 185,207 | 2,378 | 77,883 |
| 7.7 | Общежития | 1 место | 125,235 | 1,193 | 104,951 |
| 7.8 | Бани, сауны | 1 место | 420,687 | 5,232 | 80,411 |
| 8. Предприятия в сфере похоронных услуг |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Кладбища | 1 место | 2,951 | 0,028 | 107,245 |
| 8.2 | Крематории | 1 кв. метр общей площади | 27,339 | 0,221 | 123,529 |
|  | Организации, оказывающие похоронные услуги | 1 кв. метр общей площади | 7,958 | 0,089 | 89,870 |
| 9. Медицинские, лечебно-профилактические учреждения, фармацевтические организации |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Аптеки и пункты продажи лекарственных средств | 1 кв. метр общей площади | 2,552 | 0,080 | 31,879 |
| 9.2. | Учреждения стационарного типа (клиники, больницы, родильные дома, госпитали) | 1 кв. метр общей площади | 2,755 | 0,029 | 95,337 |
| 9.3. | Поликлиники, диспансеры, стоматологии | 1 кв. метр общей площади | 2,842 | 0,035 | 80,738 |
| 10. Иные организации |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | 1 участник | 442,762 | 3,585 | 123,508 |
| 10.2 | Пункты приема вторичного сырья | 1 кв. метр общей площади | 10,525 | 0,153 | 68,863 |
| 10.3 | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник | 412,781 | 4,033 | 102,347 |

Статья 18. Охрана объектов культурного наследия

1. Расчетные показатели для объектов в области охраны объектов культурного наследия следует принимать по таблице 18.1.

Таблица 18.1.

| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы зоны охраны объекта культурного наследия и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон (далее – ОКН) |  |  | Определяются постановлением Правительства Ростовской области от 07.07.2021 № 528 |  |
| Расстояние до границы защитной зоны ОКН с утвержденной границей территории, метров | от внешних границ территории | памятник | в границах населенного пункта | 100 |
|  |  |  | вне границ населенного пункта | 200 |
|  |  | ансамбль | в границах населенного пункта | 150 |
|  |  |  | вне границ населенного пункта | 250 |
| Расстояние до границы защитной зоны ОКН в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, метров | от линии внешней стены | памятник | в границах населенного пункта | 200 |
|  |  |  | вне границ населенного пункта |  |
|  | от линии общего контура, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию | ансамбль | в границах населенного пункта | 300 |
|  |  |  | вне границ населенного пункта |  |
| Примечание. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательных мест, в которых соответствующим органом охраны ОКН установлены предусмотренные законом требования и ограничения. Орган охраны ОКН вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны ОКН на расстоянии, отличном от указанных расстояний на основании заключения историко-культурной экспертизы, с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого ОКН в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Защитная зона ОКН прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого ОКН, а также в случае исключения ОКН из Единого государственного реестра ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется. |  |  |  |  |

Глава 2. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ШАХТЫ»

Статья 19. Правила и область применения расчетных показателей

1. Нормативы подготовлены в соответствии с требованиями статей 291-294 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 №71.

2. Нормативы отражают специфические особенности муниципального образования «Город Шахты», связанные с формированием новых жилых районов, реконструкцией сложившейся застройки и градостроительным развитием территории города, наличием отдаленных территорий бывших поселков Аютинский, Таловый, Майский, поселка бывшей шахты «Наклонная».

3. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, при внесении изменений в один из указанных утвержденных документов, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за строительной и градостроительной деятельностью, деятельностью в области комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Город Шахты», физическими и юридическими лицами.

4. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Город Шахты», являются нормами градостроительного проектирования для данной территории.

5. При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных градостроительных условиях допускается уточнять требования настоящих Нормативов заданием на проектирование по согласованию с департаментом архитектуры, градостроительства и территориального развития Администрации города Шахты, органами государственного санитарно-эпидемиологического и природоохранного надзора и государственной противопожарной службы. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания населения, а также снижение пожарной опасности застройки.

6. Нормативы учитываются при принятии органами местного самоуправления правил благоустройства территорий, устанавливающих общие параметры и рекомендуемое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды проживания.

7. Нормативы рекомендуются к применению при подготовке правил землепользования и застройки для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

8. Настоящие Нормативы не распространяются на условия заселения жилых зданий.

Приложение

к Нормативам

градостроительного проектирования

муниципального образования «Город Шахты»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ШАХТЫ»

ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ,

ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ШАХТЫ»

Муниципальное образование «Город Шахты» является одним из самых крупных городов Ростовской области как по численности населения (3 место после Ростова-на-Дону, Таганрога), так и по площади территории (4 место после Ростова-на-Дону, Волгодонска, Каменск-Шахтинска).

Город начал формироваться вокруг угледобывающих предприятий, следствием чего стало «поселковое» устройство города, что прослеживается по показателям плотности населения города (5 место после Ростова-на-Дону, Таганрога, Гуково, Батайска).

Муниципальное образование «Город Шахты» играет роль межмуниципального центра для близлежащих муниципальных образований, особенно муниципальных районов, расположенных по соседству и севернее от города.

Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики, численность населения городского округа «Город Шахты» на 1 января 2023 года составляла 222 489  человек. Таким образом, в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034/пр (далее – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»), в настоящее время муниципальное образование «Город Шахты относится к типу больших городов по численности населения.

Документами стратегического планирования определены основные векторы развития Ростовской области и муниципального образования «Город Шахты».

Положения Нормативов разработаны в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года и иными документами стратегического планирования. Цели нормирования соответствуют указанным документам стратегического планирования.

Стратегия социально-экономического развития

Ростовской области на период до 2030 года

Целевой сценарий представляет собой оптимальный вариант социально-экономического развития Ростовской области, обеспечивающий достижение установленных приоритетов и целей Стратегии Ростовской области приулучшении макроэкономических условий и повышении эффективности использования ресурсов региона. Целевой сценарий реализации Стратегии Ростовской области включает триэтапа:

Первый этап (2019 – 2021 годы) – на момент корректировки Стратегии Ростовской области выполнен. 1 этап был нацелен на обеспечение условий для экономического роста и базировался на реализации конкурентных преимуществ региона с целью повышения эффективности и управляемости экономики, роста качества человеческого капитала, обеспечения социального благополучия населения. Мощнейшим вызовом на 1 этапе для реализации основных положений Стратегии Ростовской области являлась угроза распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В целях противодействия данной угрозе в 2020 году был принят ряд ограничительных мер, оказавших существенное негативное влияние надинамику социально-экономического развития, врезультате чего ряд целевых показателей не был достигнут. Однако на данном этапе были мобилизованы дополнительные ресурсы и оказана своевременная помощь населению и бизнесу дляпреодоления негативного сценария, темсамым по итогам 2021 года была обеспечена стабилизация рынка труда ивосстановление экономической активности.

Второй этап (2022 – 2024 годы) будет реализовываться в условиях нестабильности мировой и национальной экономик, в условиях внешнего санкционного давления на Российскую Федерацию. В рамках данного этапа управленческие решения будут нацелены на поддержку бизнеса и повышение устойчивости экономики за счет реализации конкурентных преимуществ региона и формирование необходимых элементов конкурентоспособности втесной корреляции свыполнением основных целей и задач развития, определенных в указах Президента Российской Федерации от07.05.2018№204и от21.07.2020 №474. Внешняя конъюнктура будет оставаться напряженной, при этом прогнозируется, что российская экономика продемонстрирует умеренное падение в 2022 – 2023 годах и вернется к росту в2024 году. Это этап обеспечения технологического суверенитета, активного импортозамещения и восстановительного роста. Для этого в регионе будут совершенствоваться институциональные условия и технологические заделы развития, в том числе «цифровой экономики», предприятиями будут реализовываться проекты по созданию новых производств и заполнению освободившихся рыночных ниш товарами собственного производства. Интенсифицируются межрегиональное сотрудничество и международные проекты с дружественными странами. Будет оказана поддержка внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих устойчивое воспроизводство уникальной экосистемы Донского края.

Третий этап (2025 – 2030 годы) нацелен на полномасштабную реализацию возможностей развития за счет реализации стратегических проектных инициатив. Целевые установки третьего этапа синхронизированы сУказом Президента Российской Федерации от21.07.2020 №474. Будут созданы условия достижения глобальной конкурентоспособности Ростовской области в рамках ключевых направлений, существенное воздействие на развитие окажет реализация потенциала научно-технологического и политико-управленческого центра Юга России, врезультате которой произойдет запуск ряда инновационных проектов. Ростовская область сможет укрепить свою роль опорного региона «новой экономики» России, обеспечивающего развитие субъектов-партнеров иРоссийской Федерации вцелом. Уникальная экосистема и уникальное культурное пространство Донского края будут сохранены ипродолжат свое дальнейшее развитие иприумножение.

Прогноз социально-экономического развития

Ростовской области на 2024-2026 годы

Прогноз социально-экономического развития Ростовской области на 2024-2026 годы включает в себя два варианта развития – консервативный и базовый.

Согласно консервативному сценарию, основные показатели социально-экономического развития имеют умеренную динамику. Численность населения сократится с 4178,4 тыс. человек в 2022 году (отчетный показатель) до 4079,2 тыс. человек в 2026 году. Ввод жилья сократится с 2703,7 тыс. кв. м в 2022 году (отчетный показатель) до 2500 тыс. кв. м  в 2026 году. Тем не менее, рост экономических показателей сохраняет позитивные тенденции.

Согласно базовому сценарию, основные показатели социально-экономического развития имеют положительную динамику. Численность населения сократится с 4178,4 тыс. человек в 2022 году (отчетный показатель) до 4087,6 тыс. человек в 2026 году. Ввод жилья увеличится с 2700 тыс. кв. м в 2022 году (отчетный показатель) до 2703,7 тыс. кв. м  в 2026 году. Рост экономических показателей более интенсивный по сравнению с показателями консервативного сценария.

Стратегия социально-экономического развития

города Шахты на период до 2030 года

Стратегией социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года утвержден сценарий развития города на долгосрочную перспективу.

Данный сценарий разработан с учётом документа стратегического планирования вышестоящего уровня – Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

Сценарий основан на сложившихся тенденциях социально-экономического развития и с учетом мер, которые будут реализовываться в дальнейшем для увеличения темпов социально-экономического развития. Также учтена политика, реализуемая на уровне субъекта федерации. Основные гипотезы сценария развития города Шахты:

1) систематическое поступательное развитие имеющихся отраслей и, по возможности, появление хозяйствующих субъектов, относящихся к ранее не представленным отраслям на территории города. Как результат, рост уровня инвестиций, численности занятых в экономике, заработной платы, поступлений в местный бюджет.

2) обновление социальных отраслей за счет как средств местного бюджета и привлеченных средств вышестоящих бюджетов, так и систематического развития немуниципального сектора.

3) стабилизация численности населения или уменьшение темпов его убыли.

4) тяготение к городу Шахты как наиболее развитому экономическому, социальному, культурному центру близлежащих территорий с последующим формированием агломерации.

Прогноз социально-экономического развития Шахты

на среднесрочный период на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годы

Прогноз социально-экономического развития Шахты на среднесрочный период на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы предполагает сохранение и прогнозное увеличение темпов экономического роста. К 2026 году увеличатся основные экономические показатели, такие, как темп роста объемов производства, прибыль прибыльных предприятий, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, число малых предприятий (с учетом микропредприятий), число средних предприятий, количество индивидуальных предпринимателей, численность работников и т.д.

Схема территориального планирования Ростовской области

Схемой территориального планирования Ростовской области предусматривается создание окружной системы расселения с 9 окружными центрами обслуживания (а в перспективе – и управления), что обеспечит равномерность территориально-экономического и социального обслуживания Ростовской области. Муниципальное образование «Город Шахты» отнесено к Шахтинскому (западному) округу, с прогнозируемой численностью населения округа на 2030 год – 800 тыс. человек.

Западный округ, к которому относится муниципальное образование «Город Шахты», наряду с Юго-Западным, являются наиболее заселенными и экономически развитыми. Согласно Схеме территориального планирования Ростовской области развитие Ростовской области необходимо фокусировать в полюсах роста (это центры округов). Центром Шахтинского округа является город Шахты – главный промышленный и организационно-хозяйственный центр Восточного Донбасса.

В Схеме территориального планирования Ростовской области на основании анализа потенциальных ресурсов городов для дальнейшего их развития произведена оценка степени благоприятности городов по основным градообразующим факторам. В результате оценки выявлено, что город Шахты входит в первую группу – наиболее благоприятных для развития.

Генеральный план муниципального образования «Город Шахты»

Роль и значение города Шахты «Территориальной комплексной схемой градостроительного планирования развития Ростовской области», разработанной НИПИ «Урбанистика» в 2006-2007 гг. определяется как главный (опорный центр Восточно-Донбасской агломерации, одна из наиболее активных точек роста ареала расселения Ростовской области. Данное значение города предопределяется его величиной (это – третий по численности населения город области после Ростова-на-Дону и Таганрога), своеобразием условий его развития и особенностями расположения в географической среде.

Согласно Генеральному плану, численность населения городского округа муниципального образования «Город Шахты» к 2030 году составит 280 тыс. жителей. Таким образом, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» муниципальное образование «Город Шахты» в перспективе будет относиться к группе крупных городских населенных пунктов, так как в эту группу входят города с общей численностью постоянного населения от 250 тыс. до 1 млн. человек включительно.