Проект

внесен прокурором

города Шахты

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №

___ -го заседания городской Думы города Шахты

Принято «___» ________ 2025 года

О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Шахты»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,62 Устава муниципального образования городского округа «Город Шахты» Ростовской области, городская Дума города Шахты:

РЕШИЛА:

1.Внести в решение городской Думы города Шахты от 28.11.2023 №450 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Шахты» следующие изменения:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:

# «Статья 5. Транспорт, автомобильные дороги местного значения

«1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов транспорта, автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| N п/п | Наименование объекта нормирования | Минимально-допустимый уровень обеспеченности |  | Максимальный уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | показатель | единица измерения | показатель |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения, плотность автомобильных дорог | км на 1 кв. км | 4 | Пешеходная доступность метр | не нормируется |
| 2 | Остановки общественного городского транспорта |  |  |  |  |
|  | - в зонах застройки индивидуальными жилыми домами |  | не нормируется | Пешеходная доступность метр | 600 |
|  | - в зонах многоквартирной жилой застройки, общественно-деловой застройки |  | не нормируется | Пешеходная доступность метр | 400 |
|  | - в зонах промышленной застройки |  | не нормируется | Пешеходная доступностьметр | 500 |
|  | - на прочих территориях |  | не нормируется | Пешеходная доступностьметр | 1000 |
| 3 | Автомобильные стоянки | Число мест. | 350 на 1000 человек <*> 1 машино-место <**> на 1 квартиру в районах нового строительства, за исключением индивидуального жилого строительства. |  |  |
| 4 | Наземные стоянки |  |  | Пешеходная доступность метр | 800 |
| 5 | Многоуровневые автостоянки |  |  | Пешеходная доступность метр | 1000 |
| 6 | Наземные стоянки |  |  | Пешеходная доступность метр | 800 |

--------------------------------

<*>Число мест хранения автомобилей  определяются исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

<**> Площадь 1 парковочного места без учета проездов и разворотных радиусов - 12,5 кв.»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:

# «Статья 7. Образование

- Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к области образования, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| N п/п | Наименование объекта нормирования | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимальный уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | показатели | единица измерения | показатели |
| 1. | Дошкольные образовательные организации детей (0 - 3 года) | Количество мест в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте 0 - 3 года на 1000 жителей | 19 | Пешеходная доступность, метр | 500 800 - в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; |
| 2. | Дошкольные образовательные организации детей (3 - 7 лет) | Количество мест в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте 3 - 7 лет на 1000 жителей | 29 | Пешеходная доступность, метр | 500 800 - в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; |
| 3. | Организации общего начального образования | Количество мест в организациях начального образования для детей 7 - 10 лет на 1000 жителей | 36 | Пешеходная доступность, метр. Комбинированная доступность, минута | 500 800 - в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; 1000 - в районах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами; |
|  |  |  |  | Организованное транспортное обслуживание, в одну сторону, километр | 30 - в районах застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами |
| 4. | Организации общего основного образования | Количество мест в организациях общего образования для детей 11 - 18 лет на 1000 жителей | 72 | Пешеходная доступность, метр | 500 800 - в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; 1000 -в районах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами |
|  |  |  |  | Организованное транспортное обслуживание, в одну сторону, километр | 30 - в районах застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами |
| 5. | Организации дополнительного образования | Число мест на 1000 жителей (для детей 5 - 18 лет) | 108 | Комбинированная доступность, минута | Не более 30 |

»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции:

# «Статья 8. Физическая культура и массовый спорт

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к области физической культуры и спорта, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| N п/п | Наименование объекта нормирования | Минимально допустимый уровень обеспеченности на 100000 жителей |  |  | Максимальный уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | Наименование функциональной зоны в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Шахты» |  |  |  |
|  |  |  | общественно-деловая зона, рекреационная зона | жилая зона | единица измерения | показатель |
| 11. | Плавательные бассейны | Объект спортивной инфраструктуры <*> | 3 | 2 | Транспортная доступность, минута | Не более 30 |
| 22. | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | Объект спортивной инфраструктуры <*> | 1 | - | Транспортная доступность, минута | Не более 30 |
| 33. | Другие объекты, включая: | Объект спортивной инфраструктуры <*> | 46 | - | Транспортная доступность, минута | - |
|  | крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи |  |  |  |  | Не более 30 |
|  | лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. |  |  |  |  | Не устанавливается |
| 44. | Плоскостные спортивные сооружения | Объект спортивной инфраструктуры <*> | 72 | 38 | Пешеходная доступность, метр | 1500 - для объектов, расположенных в жилой зоне |
|  |  |  |  |  | Комбинированная доступность, минута | 30 - для объектов, расположенных в границах общественно-деловых и рекреационных зон |
| 55. | Спортивные залы | Объект спортивной инфраструктуры <*> | 30 | 29 | Пешеходная доступность, метр | 1000 - для объектов, расположенных в жилой зоне |
|  |  |  |  |  | Комбинированная доступность, минута | 30 - для объектов, расположенных в границах общественно-деловых и рекреационных зон |
| 66. | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом<**> | Объект спортивной инфраструктуры <*> | 114 | 113 | Пешеходная доступность, метр | 1000 - для объектов, расположенных в жилой зоне; для объектов расположенных на территории общественно-деловых и рекреационных зон параметры максимальной доступности не устанавливаются |

<*> Один объект местного значения, относящийся к области физической культуры и спорта, а также объект благоустройства территории, может включать в себя несколько объектов спортивной инфраструктуры, расположенных на одном земельном участке. Перечень объектов спортивной инфраструктуры указан в приказе Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». Объекты спортивной инфраструктуры могут входить в состав объектов регионального и местного значения в сфере образования, культуры и др., а также могут входить в состав объектов жилищного строительства.

<**> Объекты городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом могут входить в состав объектов благоустройства территории и располагаться на территориях общего пользования.»;

4) статью 10 изложить в следующей редакции:

# «Статья 10. Здравоохранение

- Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к области здравоохранения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов., приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| N п/п | Наименование объекта нормирования (по условиям оказания медицинской помощи) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимальный уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | показатель на 1000 человек обслуживаемого населения | единица измерения | показатель |
| 1. | Объекты, оказывающие медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме, обслуживаемые специальным медицинским транспортом (станция скорой помощи) | выездных бригад | 0,3 | Транспортная доступность, минута | 20 |
| 2. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (стационарный режим) <*> | койко-мест | 6,7 (взрослые - 5,8; дети - 0,9) | Транспортная доступность, минута | 60 |
| 3. | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров) (амбулаторно-поликлинический режим) <*> | посещений | 24 | Пешеходная доступность, метр | 1000 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность, минута | 20 |
|  |  |  |  | Комбинированная доступность, минута | 60 |

--------------------------------

<*> Здания медицинских организаций предназначены для диагностики, лечения и ухода за пациентами в стационарном и амбулаторно-поликлиническом режимах. В соответствии с режимом оказания медицинской помощи определяется вид медицинской организации и условия размещения на основе приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения». Структура медицинских организаций определяется заданием на проектирование с учетом их профиля и мощности.»;

5) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах городского округа, приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| N п/п | Наименование объекта нормирования | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимальный уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | показатель | единица измерения | показатель |
| 1. | Озелененные территории общего пользования в границах городского округа. Общегородские (всех видов) | Обеспеченность населения, м2 на одного жителя | 11 | Пешеходная доступность, минута | Не более 15 |
| 2. | Озелененные территории общего пользования в границах городского округа. Жилых районов (всех видов) | Обеспеченность населения, м2 на одного жителя | 6,6 | Пешеходная доступность, минута | Не более 15 |

»;

6) статью 14 изложить в следующей редакции:

# «Статья 14. Парковочное пространство

1. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства, в границах жилых и общественно-деловых зон, приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| N п/п | Наименованиеобъекта нормирования | Минимально допустимый уровень обеспеченности <*> |  |  | Максимальный уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | объект капитального строительства | показатель | единица измерения | показатель |
| 1. | Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон <*> | Количество машино-мест на м2 площади объектов капитального строительства | Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления | 1 машино-место на 200 - 220 м2 общей площади | Пешеходная доступность, метр | Не более 250 |
|  |  |  | Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | 1 машино-место на 100 - 120 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 1 машино-место на 50 - 60 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами | 1 машино-место на 30 - 35 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов | 1 машино-место на 55 - 60 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | 1 машино-место на 20 - 25 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Научно-исследовательские и проектные институты | 1 машино-место на 140 - 170 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Магазины-склады | 1 машино-место на 30 - 35 м2 расчетной площади |  |  |
|  |  |  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп | 1 машино-место на 40 - 50 м2 расчетной площади |  |  |
|  |  |  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы | 1 машино-место на 60 - 70 м2 расчетной площади |  |  |
|  |  |  | Рынки постоянные универсальные и непродовольственные | 1 машино-место на 30 - 40 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Рынки постоянные продовольственные и сельскохозяйственные | 1 машино-место на 40 - 50 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Объекты коммунально-бытового обслуживания (ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны) | 1 машино-место на 10 - 15 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Объекты коммунально-бытового обслуживания (салоны ритуальных услуг) | 1 машино-место на 20 - 25 м2 общей площади |  |  |
|  |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м2 | 1 машино-место на 25 - 40 м2 расчетной площади |  |  |
|  |  |  | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) общей площадью 1000 м2 и более | 1 машино-место на 40 - 55 м2 расчетной площади |  |  |
|  |  | Обеспеченность машино-местом на количество работников/сотрудников/преподавателей/студентов | Здания судов общей юрисдикции: |  | Пешеходная доступность, метр | Не более 250 |
|  |  |  | личного автотранспорта работников суда | 7 машино-мест на 10 работников |  |  |
|  |  |  | личного автотранспорта посетителей | 1,4 машино-места на одного судью |  |  |
|  |  |  | служебного автотранспорта | по количеству служебных автомобилей в соответствии с приложением к заданию на проектирование "Перечень и площади помещений, входящих в состав проектируемого объекта" |  |  |
|  |  |  | Здания и сооружения следственных органов | 1 машино-место на трех сотрудников |  |  |
|  |  |  | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | 1 машино-место на 2 - 4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов |  |  |
|  |  |  | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | 1 машино-место на 2 - 3 преподавателя, занятых в одну смену |  |  |
|  |  |  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 1 машино-место на 6 - 8 работающих в двух смежных сменах |  |  |
|  |  |  | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 7 - 10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах |  |  |
|  |  |  | Объекты коммунально-бытового обслуживания (химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.) | 1 машино-место на 1 - 2 рабочее место приемщика |  |  |
|  |  |  | Здания театрально-зрелищные | 1 машино-место на 10 сотрудников |  |  |
|  |  |  | Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы | 7 - 9 машино-мест на 100 работников |  |  |
|  |  | Обеспеченность машино-местом на количество сотрудников/ коек/ посещений | Здания и помещения медицинских организаций |  | Пешеходная доступность, метр | Не более 250 |
|  |  |  | Стационары городского, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | 10 - 12 машино-мест на 100 сотрудников и 10 машино-мест на 100 коек |  |  |
|  |  |  | Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи | 2 автомашины скорой помощи на 10 тысяч жителей |  |  |
|  |  |  | Поликлиники, в том числе амбулатории | 10 - 12 машино-мест на 100 сотрудников и 4 - 6 машино-мест на 100 посещений |  |  |
|  |  | Обеспеченность машино-местом на количество посадочных мест | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 1 машино-место на 25 - 30 мест на трибунах | Пешеходная доступность, метр | Не более 250 |
|  |  |  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | 1 машино-место на 4 - 5 посадочных места |  |  |
|  |  |  | Здания театрально-зрелищные | 1 машино-место на 7 посадочных мест для объектов 1 уровня комфорта; на 10 зрительских мест |  |  |
|  |  |  |  | 2 уровня комфорта; на 12 посадочных мест объектов 3 уровня комфорта |  |  |
|  |  | Обеспеченность машино-местом на количество единовременных посетителей | Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани) | 1 машино-место на 5 - 6 единовременных посетителей | Пешеходная доступность, метр | Не более 250 |
|  |  |  | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 1 машино-место на 6 - 8 единовременных посетителей |  |  |
|  |  |  | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | 1 машино-место на 8 - 10 единовременных посетителей (но не менее 10 машино-мест на объект) |  |  |
|  |  |  | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | 1 машино-место на 4 - 7 единовременных посетителей |  |  |
|  |  |  | Бильярдные, боулинги | 1 машино-место на 3 - 4 единовременных посетителей |  |  |
|  |  |  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального уровня обслуживания тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | 1 машино-место на 8 - 10 единовременных посетителей |  |  |
|  |  |  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального уровня обслуживания - физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 м2 | 1 машино-место на 10 единовременных посетителей |  |  |
|  |  |  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального уровня обслуживания - физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | 1 машино-место на 5 - 7 единовременных посетителей |  |  |
|  |  |  | Специализированные спортивные клубы и комплексы | 1 машино-место на 3 - 4 единовременных посетителей |  |  |
|  |  |  | Аквапарки, бассейны | 1 машино-место на 5 - 7 единовременных посетителей |  |  |
|  |  |  | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | 1 машино-место на 6 - 7 единовременных посетителей |  |  |
|  |  | Обеспеченность машино-местом на количество постоянных мест (в читальном и компьютерном зале) | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 1 машино-место на 6 - 8 постоянных мест | Пешеходная доступность, метр | Не более 250 |
|  |  | Обеспеченность машино-местом на количество пассажиров в час пик | Железнодорожные вокзалы | 1 машино-место на 8 - 10 пассажиров дальнего следования в час пик | Пешеходная доступность, метр | Не более 250 |
|  |  |  | Автовокзалы | 1 машино-место на 10 - 15 пассажиров в час пик |  |  |

--------------------------------

<*> В условиях стесненной застройки и труднодоступной местности число машино-мест следует принимать по нижней границе нормы

2. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха приведены в таблице 14.2.

Таблица 14.2

| N, п/п | Наименование объекта нормирования | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимальный уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | показатель | единица измерения | показатель |
|  | Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков и зон отдыха <*> | Обеспеченность машино-место на 100 единовременных посетителей | 39 | Пешеходная доступность, метр | Не более 1000 |

--------------------------------

<*> Если такие территории обеспечены автобусными маршрутами, то количество машино-мест, размещаемых на стоянках автомобилей у границ лесопарков и зон отдыха может быть сокращено в процентном соотношении (но не более чем на 50%).»;

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Шахтинские известия» и размещению на официальном сайте Администрации города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Шахты (Д.А.Третьякова) и комитет городской Думы города Шахты по градостроительству, землепользованию и транспорту (А.Б. Долгопятов).

Председатель

городской Думы  города Шахты                                                               К. Корнеев